### 附件一：

### 重庆物流集团渝地绿能科技有限公司充电站安防系统设计规范

（室外场地·公交车/重卡车专用版）

一、总则

- 1.适用范围
本规范适用于公司旗下所有室外充电站（含公交车/重卡车专用站）的安防系统设计，涵盖视频监控、道闸联动、人车识别及数据接入功能，确保与现有充电管理系统无缝协同。

- 2.设计原则

- 安全优先：防范车辆碰撞、盗窃及非法闯入风险，保障大型车辆充电安全。

- 智能联动：实现安防系统与充电管理系统、道闸系统的实时数据交互与协同控制。

- 扩展兼容：预留接口支持未来技术升级（如AI算法迭代、5G通信）。

- 环境适应性：针对室外复杂环境（如极端天气、高粉尘）优化设备防护等级。

二、系统架构设计

- 1.核心组件

- 前端采集单元：

- 部署高清网络摄像机（含红外夜视功能），覆盖充电车位、出入口及周界。

- 公交车/重卡车专用车位采用广角摄像机（≥160°视野），确保无死角监控。

- 智能分析单元：

- 集成人车识别算法，支持车辆识别，识别率≥99%；支持人体行为核验，识别率≥50%。

- 可拓展升级至支持车型分类（公交车/重卡车），为运营管理提供数据支持（注：可拓展功能当前设计不作要求，下同）。

- 控制中心：

- 集中管理视频流、报警数据及设备状态，支持远程监控与操作。

- 采用本地存储架构，确保数据安全与快速检索。对预警信息可通过云端加密上传。

- 2..数据流设计

- 视频数据本地监控终端存储，可拓展升级经加密传输至云端存储。

- 安防告警信息（如非法闯入）实时触发道闸闭锁及充电系统暂停，响应时间≤3秒。

三、功能规范

- 视频监控系统

- 覆盖范围：

- 充电车位：不低于三个车位部署1台广角摄像机，无死角监控车辆及人员。

- 出入口：双向抓拍，支持车辆识别，可拓展升级至车速监测，识别距离≥50米。

- 周界：可拓展升级采用红外对射或电子围栏，防范非法闯入。

- 性能要求：

- 分辨率≥1080P，低照度环境下图像清晰（照度≤0.1Lux时仍可识别）。

- 存储周期≥30天，支持按时间、事件快速检索。

- 设备防护等级≥IP65，适应室外恶劣环境。

- 支持现场录音。

- 联动机制（道闸系统优先，可选功能设计）

- 准入控制：

- 车牌验证通过后，自动开启道闸并记录通行日志（含车牌、时间、车型）。

- 未授权车辆触发声光报警，道闸保持闭锁状态，同时推送告警至控制中心。

- 应急处理：

- 消防通道联动：可拓展升级至火灾报警时强制释放道闸，确保紧急疏散。

- 断电保护：可拓展升级至UPS电源，确保断电时道闸仍可手动操作。

- 人车识别能力

- 识别对象：

- 车辆：车辆识别。

- 人员：人体行为识别。

- 技术指标：

- 车辆识别率≥99%，支持复杂天气条件（如雨雾、强光）。

- 人体行为识别，识别率≥50%。

- 识别延迟≤1秒，确保实时响应。

- 数据接入设计

- 接口协议：

- 安防系统与充电管理系统采用标准API对接，共享车辆进出、充电状态、故障告警等数据。

- 道闸控制系统支持RS485或TCP/IP通信，确保数据传输稳定。

- 数据安全：

- 传输通道加密，符合《网络安全法》要求。

- 可拓展升级至云端定期备份数据，防止数据丢失。

四、施工与验收要求

- 安装规范

- 摄像机安装高度：重卡车位≥4.5米，公交车位≥3.5米，确保视野覆盖。

- 防雷接地：室外设备需配备浪涌保护装置，接地电阻≤4Ω。

- 布线规范：强弱电分离，避免干扰；线缆采用阻燃材料，符合消防要求。

- 验收标准

- 功能测试：

- 模拟非法闯入场景，验证报警响应时间≤3秒，道闸联动成功率100%。（道闸系统优先，无道闸系统时，需实现此功能，该功能为可拓展升级功能）

- 人车识别测试：覆盖不同时段、天气条件，确保识别率达标。

- 文档交付：

- 提供系统拓扑图、接口协议、操作手册及维护指南。

- 提交第三方检测报告（如EMC测试、防雷检测）。

五、运营维护

- 1.日常管理

- 定期清洁摄像机镜头，确保图像质量；每月测试备用电源续航能力（已配置UPS时）。

- 建立巡检制度，检查设备运行状态（如道闸灵敏度、识别准确率）。

- 2.升级机制

- 预留AI算法升级接口，支持未来增加行为分析功能（如驾驶员疲劳检测）。

- 定期评估系统性能，根据实际需求优化配置。

六、附录

- 术语定义

- 人车识别通过摄像头或传感器采集车辆和人员信息，经算法分析后输出识别结果。

- 道闸联动：安防系统与道闸控制系统协同工作，实现自动开闭与告警。

- 引用标准

- 《智能建筑综合安防系统设计与实现》（GB/T 50314-2015）

- 《视频监控系统生物特征识别技术规范》（GB/T 37073-2018）

- 《电动汽车充电站防雷技术规范》（GB/T 51313-2018）

附则：本规范仅供参考，实际按照我司提供的清单为准。